塔吊司机岗位责任制

1、作业人员必须经过培训考核合格，要持证上岗，司机吊装指挥；进入作业现场必须戴安全帽，高空作业时要系好安全带，穿防滑鞋，冬季、雨季应采取防滑措施，严禁酒后作业。

2、遇有架空输电导线的场所，应避免起重机械进入输电导线的危险近程，如条件限制不能保证安全距离，要与有关部门协商采取有效安全防护措施后方可架设。

3、套架、回转支座、平衡臂、起重臂等吊装作业前，技术负责人必须进行专项安全技术交底，每次起吊离地面20 厘米左右时必须停机，检查安全平稳性，确认安全可靠方能继续吊。

4、对长大物件吊挂点应正确，保证被吊物件的平衡，起吊先用稳固绳把两端拴牢，防止重物旋转、摆动和碰撞。

5、夜间作业，应有良好的照明。指示不明不能野蛮作业。

6、安装人员要工作岗位明确，作业职责清楚，既要坚守岗位又要互相配合，自觉遵守安全操作规程及塔机安全技术措施规定，全神贯注的工作。

责任人签名：

年   月    日