A2

塔吊运转防撞措施（方案）报审表

工程名称：金元国际新城一期三标段工程        编号：GZSW/WI-02-T-02-12

致：贵州三维建设工程监理咨询有限公司 我单位已完成塔吊运转防撞措施塔式起重机安装调试编制，并经过我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：塔吊运转防撞措施 塔吊平面布置图 承包单位（章） 省建四公司 项目经理 日 期

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师（章） 日 期

总监理工程师审核意见： 项目监理机构 总监理工程 日 期

本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各留一份

金元国际新城一期三标段工程

塔吊的安装与拆卸

编制：

审核：

批准：                                    职务：

编制单位：贵州建工集团第四建筑工程公司

2006年11月20日

目     录

- 安装人员职责

- 安装注意事项

- 塔吊的组装

- 顶升过程及操作

- 塔吊的拆卸

- 特别提示

塔机的安装与拆卸

- 安装人员职责：

  - 塔机安装属高空作业，危险性较大，因此要求安装人员具有较高的素质。

  - 负责塔机安装的单位，必须高度重视安装工作，决不能掉以轻心，麻痹大意，决不允许将塔机交给没有安装资质，不负责任的人员安装，进入安装现场的所有人员必须职责明确，坚守岗位，听从指挥。

  - 塔机使用者应有安装资质的单位负责，并签定书面安装合同，否则，因安装造成的损失，应由自己承担和负责。

  - 接受委托安装的单位必须严格执行JG/T100-1999《起重机操作使用规程》中的有关规定。

二、安装注意事项：

- 塔机安装时，塔顶最高处风速要小于13米/秒时，应停止安装，否则会造成塔机倾斜事故。

- 必须 遵循塔机安装程序。

- 根据吊装部件选择长度合适，质量可靠的吊具。

- 塔机各部所有可拆的专用特制零件，不得随意代换。

- 标准节的安装不得随意交换方向，否则，顶升作业无法进行。

- 塔机在施工现场的安装位置，必须保证塔机的最大旋转部位，如吊臂、吊钩等应离输电线5米以上的安全距离。

- 认真检查砼基础，未达到下列要求，不得进行安装工作。

、基础的砼必须密实，无蜂眼，砼强度等级不小于C35，基础须按规定布置钢筋。

、砼基础表面应较水平，平面度允许差小于11000。

、砼的承载能力须达到90％以后，方能进行整机安装。

、基础必须保证的地耐力不小于0.2Mpa（即20t/m2）。

、砼座上表面应高出周围地面100mm。

- 检查各减速机的油面，注意加足润滑油。

- 在安（拆）过程中，严禁安（拆）一个臂架状中断作业。

- 安装人员进入施工现场必须戴安全帽，高空作业时必须栓安全带，非工作人员禁止进入工作现场。

三、塔机的组装。

塔机组装设备起重设备应选用大于或等于16T汽车吊进行。

1、安装底架

将底架置于砼平台上，装上压板，拧紧地脚螺栓，测量底架四个支腿上平面的水平度，其误差应在1.5mm以内，若超差则在底架与基础的接触面间用楔形调整及铁板垫平，注意垫块必须垫实、垫平，不允许垫块有任何可能的松动，再次拧紧地脚螺栓。（双螺母防松）。

- 装标准节

将标准节吊装到底架上，用8件高强度螺栓将底架和标准节连节，再吊装第二节标准节，标准节安装个数视离地而定。

- 装套架回转支撑总成

将回转支撑用2个U形环套在上转台与塔幅连接的耳板上，将回转支撑总成吊装到套架顶部上，用销轴把套架与下转台连为一体，将总成吊装套在标准节上，再调整好8个套架滚轮与标准节的间隙,(间隙为2～4毫米)，用8件高强螺栓将标准与下转台连接好。

4、安装塔顶。

在地面上先把塔顶与过渡节连接好，然后将塔顶上的平台，栏杆扶梯，方向轮组装好，为使安装平衡臂，起重臂方便，事先在塔顶的左右两边各装上一根平衡臂拉杆，起重臂前后拉杆各一根，随后把塔顶吊到转台上，用4件销轴将塔顶与转台连接好，吊装时将塔顶垂直的一侧朝向吊臂方向。

5、安装平衡臂总成。

在地面上将其升机物，电控箱，平衡臂拉杆装在平衡臂上，并固定好，用U形环套在平衡臂的四个安装吊耳上，吊起平衡臂，用销轴将平衡臂与塔帽连接并穿好开口销，然后将平衡臂逐渐抬高，直接将平衡臂拉杆用销轴连接并穿好开口销，然后缓慢将平衡臂放下，至拉杆完全受力。检查各销轴连接部位及其他装配部位，发现问题，及时处理。再吊装2块平衡臂安装在平衡臂尾部。

6、安装司机室。

司机室内的电器设备安装齐全后，把司机室吊到转台安装驾驶室的撑杆上，并用螺栓连接好。

7、安装起重臂总成。

在塔机附近平整的枕木上，拼装好吊臂，把吊臂靠在约0.6米高的支架上。先将维修吊篮紧固在变幅小车上，将变幅小车装在吊臂根部最小幅度处，并收紧变幅小车的钢丝绳。以小车在载重情况下不松弛为宜。再将吊臂剩余拉杆按要求拼装好后，再与吊臂的吊点用销轴连接，穿好开口销。用铁丝将拉杆捆绑在吊臂上。注意要捆牢，试吊是否平稳，否则可适当移动挂绳位置。起吊吊臂总成至安装高度。根部与塔帽高度上的销孔用销轴连接并穿好开口销。然后将起重臂逐渐抬高，至起重臂拉杆完全受力。检查销轴连接部位及其他装配部位，发现问题及时处理。然后将剩余的平衡臂吊装在平衡臂上的安装位置。吊装完毕后。进行起升钢丝绳的缠绕，钢丝绳从起升机构卷筒上放出，经塔帽上起重量限制口上的滑轮向下，再通过上接架上的导向滑轮向前，再绕到变幅小车和吊钩滑轮组，最后固定在起重臂前端。

整机安装完毕后，应检查塔身的垂直度，在前后臂所处的方向检查侧面的垂直度。允许误差不大于4/1000,再按电路图的要求接通所有电路电源。试开动各机构进行运转，检查各机构运转是否正常，同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态，若有机械结构摩擦钢丝绳应及时排除。

四、顶升作业过程及操作。

1、顶升作业安全事项。

待塔机组装完毕，并进行空车试运转正常后，可进行顶升操作，顶升时应注意以下事项：

①无论是升塔还是降塔，在顶升过程中。必须有专人指挥专人照管电源。（负责跳闸时及时合闸送电）专人操作液压系统，专人装拆紧固连接螺栓，非操作人员不得登上顶升平台，不允许擅自启动泵阀开关或其他设备。

②只允许在四级风以下进行顶升作业，在作业过程中，如遇风力加大应停止工作，并立即紧固好连接螺栓，使上下塔连成一体，当遇到恶劣天气时应立即停止顶升作业。

③每次顶升前后，应认真做好准备工作和收尾工作，特别是在顶升以后，各连接螺栓应按规定的预紧力紧固，不得有松动现象发生。操作手柄应回到中间位置。液压系统的电源应切断等。

④升塔和降塔一般应在白天进行，若因特殊原因需在夜间作业时，必须有充足的照明设备。

⑤塔机在拆除前，顶升机构由于长期停止使用，应对顶升机构进行检修和保养。

⑥在升塔或拆塔过程中，一旦上部与下部脱离，必须做到以下几点，否则若违反其中任何一条都有可能造成机毁人亡的可能。

    - 顶升过程中必须利用回转机构制动口将吊臂制动住，严禁吊臂回转，保证起重臂与引入标准节一致。

    - 严禁启动变幅机构，保证起重小车不移动。

    - 严禁启动起升机构，禁止起升作业。

    - 若要连续加几节标准节，在每加完一节后，用塔机自身起吊下一节标准节前，塔身各主弦杆和下转台必须有一个高强螺栓连接。

    - 所加标准节上的支撑块必须与已有标准节对正。

    - 顶升到套架露出三个标准节时必须装下部底架处的斜撑杆，并均匀拉紧，再继续进行顶升作业。

⑦顶升前，将导轮和标准节主肢之间的间隙一般应调节在2～3毫米的范围内。当下转台和标准节之间的连接螺栓拆除以后，重新观察塔机上部的平衡状态，若发现异常，须重新连接好螺栓，调整起重小车的位置，直到达到要求为止。

- 顶升前的准备。

①清理好每个标准节，将待顶升加节用的标准节在顶升时的吊臂下排成一排。这样能使塔机在整过顶升作业不用回转机构，使顶升加节过程所用时间最短。

②放松电缆长度略大于重新顶升高度，并紧固好电缆线，同时应采取有效防护措施，防止转台磨损电缆线。

③将吊臂旋转至套架的前方，平衡臂处于套架的后方。

- 顶升操作。

  - 吊起一节标准节，使其落在套架引进梁上的引进小车上。

  - 调整小车位置，使得塔机上部重心落在顶升油缸的位置上，小车位置大约在吊臂根部。

  - 将顶升横梁正确顶在标准节支承块的圆弧槽内，开动液压系统使活塞杆几乎全部伸出，直至支承销搁在标准节的支承块正确位置上，然后油缸活塞杆全部缩回，重新使顶升横梁顶在标准节支承块上再次伸出油缸活塞杆。此时，塔身上方恰好有一个标准节的空间，利用引进小车在引进梁上滚动。把标准节引至塔身正上方，对正标准节上的螺栓孔，缩回油缸至上下标准节的端面对正接触时，用高强度螺栓将上下标准节连接牢固。继续收缩油缸，将下转台标准节对正并连接牢固。并卸下引进小车，即完成一节标准节的加节工作。若连续加几节标准节，则可按照以上步骤重复几次即可。

  - 塔机加节完毕，应旋转臂架至不同的角度，检查塔身各接头处底架与标准节以及地脚螺栓的拧紧情况。标准节螺栓和地脚螺栓全部为双螺母防松。

五、塔机的拆卸。

- 拆卸注意事项。

  - 塔机拆除工地之前，顶升机构由于长时间停止使用，应对顶升机构进行保养和试运转。

  - 在试运行过程中，应有目的地对限位器，回转机构的制动器等进行可靠性检验。

  - 在塔机标准节已拆除，但套架与塔身还没有连成整体前，严禁使用回转机构。

  - 塔机拆卸对顶升机构系重载连续作业，所以应对顶升机构的主要受力件经常检查。

  - 顶升机构工作时，所有操作人员应集中精力观察各相对运动件的相对位置是否正常。如果套架在上升时与塔身之间发生偏斜，应停止上升，并立即下降。

  - 塔机拆卸方法与安装相同，只是工作程序与安装相反。拆卸时风力应低于四级。由于拆卸塔机时，建筑物已建完。工作场地不如安装时宽敞，在拆卸时应注意工作程序和吊装堆放位置，不可马虎大意。否则容易发生人身安全事故。

- 塔机拆卸后的注意事项。

  - 塔机拆卸后由工程技术人员和专业维修人员进行检查。

  - 对主要受力的结构件应检查金属疲劳强度。焊缝裂纹。结构变形等情况，对塔机各零部件应检查是否有损坏或碰伤等。

  - 检查完毕后，先对存在的缺陷，隐患进行修复后，再进行防锈及刷漆处理。

    - 特别提示：

在拆除4号塔机时，因塔机离高压线距离近，所以塔机在下降到剩8个标准节时，用35T汽车吊先将平衡重卸下2块再将大臂卸下，最后将平衡臂卸下，再吊塔幅回转，最后吊标准节，直至拆完为止。